# Armazenamento de ARLA 32

1. O armazenamento de ARLA 32 a granel deverá atender às seguintes exigências

a) nos postos revendedores o armazenamento a granel só será aceito em tanques subterrâneos. Em TRRs e postos de abastecimento será admitida a instalação de tanques aéreos.

b) os tanques (aéreos ou subterrâneos) deverão ser construídos com materiais que atendam à Norma NBR ISO 22241-3 - MOTORES DIESEL - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOx AUTOMOTIVO - ARLA 32 - PARTE 3: MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.

c) os tanques subterrâneos deverão ter parede dupla e monitoramento intersticial.

d) os tanques aéreos deverão ser dotados de dispositivos para a contenção de vazamentos.

e) os tanques aéreos e subterrâneos para armazenamento a granel deverão ter acreditação do INMETRO.

f) para a instalação e operação dos tanques para armazenamento a granel, os postos  deverão obter o regular licenciamento da CETESB.

2. O armazenamento de ARLA 32 embalado deverá ser realizado em local adequado e coberto. Caso haja ampliação de área construída, esta deverá ser licenciada.